DRK122B透光率雾度仪是根据中华人民共和国国家标准GB2410－80“透明塑料透光率和雾度试验方法”及美国材料试验协会标准ASTM D1003-61(1997)”Standard Test Methood for Haze and Luminous Transmittance of Transparent Plastics”设计的微机化全自动测量仪器。

产品细节

产品特点

采用平行照明，半球散射，积分球光电接收方式，采用微机自动操作系统及数据处理系统，无旋钮操作，使用方便，并且有标准打印输出拉口，自动显示透光率/雾度多次测量的平均值，透光率结果接显示到 0.1﹪,雾度显示到0.01﹪，无零点漂移，置信度强，特定的结构一开启式样品窗几乎不受样品尺寸的限制，测量速度快，由于调制品的采用，仪器不受环境光的影响，不必采用暗室，保证了大件样品操作者的安全，微机化的电子线路，精度高，备有标准化的数据打印输出接口，可配套供应程控打印机。备有薄膜磁性夹具及液体样品杯，给用户带来极大方便，随机附雾度片一块，便于随时检查仪器动作功能。

产品应用

适用于一切透明、半透明平行平面样品（塑料板材、片材、塑料薄膜、平板玻璃）的透光率、透射雾度、反射雾度、反射率的测定，也适用于液体样品（水、饮料、药剂、着色液、油脂）浊度的测量，在国防科研及工农业生产中具有广泛的应用领域，还适用于光学玻璃透光率的测定，感光胶片清新程度的检测，人造偏振片偏振度的中间控，航空玻璃、汽车玻璃、防毒面罩玻璃能见度的测定，包装塑料薄膜光学综合质量的评定，农用塑料薄膜透光率的检验，建筑、装潢玻璃透光特性的检查，光学投影屏漫射质量的考核，电影银幕、投影电视屏幕漫射能力的测定，广造灯箱幕质量的检验，工程描图纸质量的检验，透光率/雾度测定仪还可间接应用于毛玻璃洗涤剂质量的评定，塑料抛光材料光效的评价，凡立斯絮物的测定，塑料玻璃面罩搞划伤能力的评价，漫射涂料漫射特性的控制及检测。透光率/雾度测定仪用作液体样品浊度测定有：纺织厂、热电厂、钢铁厂、灯泡厂、半导体厂、造纸厂、合成纤维厂、工业用水的检测，自来水厂、汽水厂、啤酒厂、糖、制药及临床应用于结晶母液中微量固态、物质浓度测定，防疫站对细菌浓度的测定、血液临床化验、药物澄明度的测定等。.环保部门污水处理质量的检验，海水淡化质量的控制，化学工业中着色液浊度之测定，油脂、溶剂浊度之测定，厂、味精厂、调味品厂食用水、饮料质量检测。

技术标准

GB 2410-80, ASTM D1003-61(1997)，JIS k7105-81

产品参数

| 项目 | 参数 |
| --- | --- |
| 样品窗尺寸 | 入 窗 Φ 25mm 出 窗 Φ 21mm； |
| 光源 | C光源（DC12V 50W 卤钨灯＋色温片） |
| 接收器 | 硅光电池＋视见函数修正片（符合V(λ)标准值）； |
| 精度 | 透光率0.1﹪ 雾度0.01﹪； |
| 测量范围： | 透光率0---100.0%;雾度 0----30.00% |
| 试样尺寸 | 50mm×50mm |
| 液槽尺寸 | 50×50×10MM |
| 仪器尺寸 | 740mm×270mm×300mm |
| 仪器净重 | 21KG |
| 电源 | 220V 50HZ |
| 环境条件 | 10-50°C |

产品配置

主机一台，说明书一份，电源线一根，卤钨灯一只备用。