DRK-07B 口罩阻燃测试仪

DRK-07B口罩阻燃测试仪，根据GB2626 《呼吸防护用品》研制，用来测试口罩面罩防火阻燃性能。

产品细节

一、概述
 DRK-07B口罩阻燃测试仪，根据GB2626 《呼吸防护用品》研制，用来测试口罩面罩防火阻燃性能，适用标准：GB2626《呼吸防护用品》、  GB19082 《医用一次性防护服技术要求》、GB19083《 医用防护口罩技术要求标准》、GB32610《日常防护型口罩技术规范》 YY0469《医用外科口罩》、YYT0969《一次性使用医用口罩》等，EN149-2001: 呼吸防护装置-防护颗粒的过滤半面罩-要求，测试，标记。
二、DRK-07B口罩阻燃测试仪技术参数
1.口罩头模采用金属材质，按照1：1比例模拟人面部特征
2.可编程控制器触摸屏+PLC控制,实现控制/检测/计算/数据显示/历史数据查询多功能
3.触摸显示屏：
a. 尺寸：7寸 有效显示尺寸 长15.41cm 宽8.59cm；
b. 分辨率：800*480
c. 通讯接口 RS232、3.3V CMOS或TTL、串口方式
d. 储存容量:1G
e. 采用纯硬件FPGA驱动显示，“零”启动时间，上电即可运行
f. 采用M3+FPGA架构，M3负责指令解析，FPGA专注TFT显示，保障速度和可靠性 
4.燃烧器高度可调节
5.自动定位计时
6.显示续燃时间
7.配有火焰传感器
8.头模运动速度（60±5）mm/s
9.火焰温度探测针直径1.5mm
10.火焰温度调节范围750-950℃
11.续燃时间精度0.1S
12.电源220V   50HZ
13.燃气：丙烷或液化石油气