## DRK260口罩呼吸阻力测试仪

口罩呼吸阻力测试仪用于测定呼吸器和口罩类防护用品在规定条件下的吸气阻力和呼气阻力。适用于国家劳动防护用品检验机构、口罩生产厂家对普通口罩、防尘口罩、医用口罩、防雾霾口罩产品进行的相关检测和检验。

符合标准:

GB 19083-2010医用防护口罩技术要求

GB 2626-2006 呼吸防护用品 自吸过滤式防颗粒物呼吸器

GB/T 32610-2016日常防护型口罩技术规范

仪器特性:

1、高清晰LCD液晶显示屏。

2、高精度进口的数字压差计。

3、高精度进口的数字流量计，流量控制精度高。

4、口罩呼吸阻力测试仪可设置呼气检测和吸气检测两种模式。

5、呼吸器管路自动切换装置，解决了测试人员检测时拔管，误接管路的难题。

技术参数:

1、流量计量程:0～100L/min,精度为3%

2、数字压差计量程:0～2000Pa,精度为1Pa

3、抽气泵抽气量: ≥100L/min。

4、外形尺寸:460×1080×670mm

5、电    源:AC220V 50HZ 650W

6、重    量:55kg

注：因技术进步更改资料，恕不另行通知，产品以后期实物为准。