DRK504A瓦利打浆机（纸浆粉碎机）是造纸实验室国际标准设备，是研究制浆造纸工艺的必备设备，该机通过飞刀辊与底刀产生的机械作用力，将各种纤维浆料进行切断、压溃、揉搓、分裂、润涨和纤维细化，同时对纤维产生细胞壁的位移和变形、初生壁和此生壁外层的破裂。

## 产品细节

DRK504A瓦利打浆机（纸浆粉碎机）是造纸实验室国际标准设备，是研究制浆造纸工艺的必备设备，该机通过飞刀辊与底刀产生的机械作用力，将各种纤维浆料进行切断、压溃、揉搓、分裂、润涨和纤维细化，同时对纤维产生细胞壁的位移和变形、初生壁和此生壁外层的破裂。

根据对底刀施压和打浆时间，可以得到不同打浆度的纸浆等的变化，瓦利打浆机广泛用于各种植物纤维、合成纤维、炭纤维、玻璃纤维的打浆试验，是造纸生产化验、质量控制、工艺制定、教学科研实验不可缺少的造纸实验设备。

技术标准：

DRK504A瓦利打浆机（纸浆粉碎机）满足ISO 5264/I、TAPPI-T200以及GB7980一87之实验室打浆瓦利(Valley)打浆机法（Pulps-laboratory beating-Valley beater method）等标准要求。

工作原理：

经计量的和具有规定浓度的浆在瓦利(Valley)打浆机的飞刀和底刀之间打浆，打浆过程中每隔一段时间进行取样，并测量纸浆的游离度。该款机型可以改变重铊压力，打浆时间，并自动控制打浆时间，从而得到不同的实验结果。

产品参数:

1、容积：23升

2、浆料量：200g~700g绝干浆(撕成25mm×25mm小片)

3、飞刀辊：直径×长度 φ194MM×155MM

4、转速：（8.3±0.2）r/s；（500±10）r/min

5、电源：750W/380V

6、外形尺寸：1240mm×650mm×1180mm

7、包装尺寸：1405mm×790mm×1510mm

8、水源状况：间隙、连续水源均可

9、总重量：230Kg

注：因技术进步更改资料，恕不另行通知，产品以后期实物为准。