DRK-PFI11磨浆机(又名扣解机或立式打浆机)是用于在制浆造纸实验中，为纸浆的扣解度的测定、纸浆试样水分的测定、纸浆浓度的测定、湿解离度的测定，游离度的测定提供标准的定量试样，DRK-PFI 磨浆机符合 ISO5264/2-1979《纸浆实验室打浆--第二部分:PFI 磨法》以及 ISO5264/2、TAPPIT248 所规定的实验标准。

## 产品细节

DRK-PFI11磨浆机(又名扣解机或立式打浆机)是用于在制浆造纸实验中，为纸浆的扣解度的测定、纸浆试样水分的测定、纸浆浓度的测定、湿解离度的测定，游离度的测定提供标准的定量试样。DRK-PFI 磨浆机符合 ISO5264/2-1979《纸浆实验室打浆--第二部分:PFI 磨法》以及 ISO5264/2、TAPPIT248 所规定的实验标准。

仪器原理：

经计量的具有规定浓度的纸浆置于刀辊和平滑的打浆缸之间，刀辊与打浆缸以不同的圆周速度旋转。以此作用于纸浆，达到打浆的目的。

特点：可调节间飞刀与浆池壁间隙;三组标准打浆压力定量组合;手动刀盘上下工作，操作安全， 清洗方便;转数或时间自控控制，高亮度数码显示刚性机头，长时间使用，叩解间隙精准。铸造底座，运转平稳，无噪音。

仪器参数：

1、浆池:内径:中 250mm 53mm

2、飞刀转子：外径：Φ200mm 高度 50mm 刀厚 5mm

3、飞刀转子电机：1.1kW /380v

4、扣解间隙调节距离: 0~25mm。

5、浆池电机: 370W/380v

6、计数器显示控制范围：0-999999 转

7、扣解纸浆浓度: 5~50%

8、绝干浆 5~30g，标准 10g。

9、打浆压力：（3.33±0.1）N/mm 刀片长度;（1.77±0.1）N/mm 刀片长度;（4.89

±0.1）/mm 刀片长度。

11.外形尺寸:长×宽×高   860mm×450mm×1100mm

12.包装箱尺寸：1000*500*1460mm

13.净重:251Kg；毛重：310Kg。

注：因技术进步更改资料，恕不另行通知，产品以后期实物为准。