DRK115纸杯杯身挺度仪是用来测定纸杯挺度的专用仪器，特别适宜于测定低定量和厚度小于1mm的纸杯的挺度。

## 产品细节

产品特点：

1．全自动电子测试仪器，使用方便，测试范围广。

2．大液晶微电脑控制系统。

3．微型打印机，随时打印测试数据。

产品应用：

适用于各种容量杯的杯身挺度测量，是理想的纸杯杯身挺度的测量仪器。是纸杯生产厂和相关科研、质检部门必备的纸杯物理性能检测仪器。

技术标准：

GB/T27590《纸杯》

产品参数：

| 项目 | 参数 |
| --- | --- |
| 测 量 范 围 | （1～20）N，分辨力0.01N |
| 示值准确度 | 示值误差0.1%，示值变动性≤1% |
| 试 验 速 度 | （50.0±2.5）mm/min |
| 测头相对移动距离 | （9.5±0.5）mm |
| 测头对中性 | ≤0.2mm |
| 两测头开距 | （50～160）mm |
| 外 型 尺 寸 | 590mm﹡270mm﹡340mm |
| 电源 | AC220V±5% |

产品配置

主机一台、说明书一份、合格证。

注:因技术进步更改资料,恕不另行通知,产品以后期实物为准。