DRK108电子撕裂度测定仪为撕裂强度测定的专用仪器,本仪器主要用于纸张撕裂度的测定，也可用于较低强度纸板的撕裂度测定，是造纸、包装、科研和产品质量监督检验等行业和部门理想的实验设备。

## 产品细节

产品特点

1.机电一体化现代设计理念，结构紧凑，外观美观大方；

2.采用模块式一体型热敏打印机，打印速度快，换纸方便；

3.中英文双语操作菜单（中文-English），并可随时切换；

4.多功能，灵活配置：仪器主要用于纸和纸板测量，改变仪器的配置可广泛适用于其它材料的测量；

5.直接得到测量结果：在完成一组试验后，能方便地直接显示测量结果和打印统计报告，包括平均值、标准偏差和变异系数；

6.采用24位高精度AD转化器（解析度可达 1 / 10,000,000）及高精度称重器，保证仪器力值数据采集的快速性和准确性；测量精度高。

产品应用

仪器主要用于纸张测量，改变仪器的配置可广泛适用于其它材料的测量，如塑料、化纤、金属箔等。

技术标准

GB/T  450—2002   《纸和纸板试样的采取(eqv IS0 186：1994)》

GB/T  10739—2002  《纸、纸板和纸浆试样处理和试验的标准大气条件(eqv IS0 187：1990)》

ISO1974       《纸张—撕裂度的测定（爱利门道夫法）》

GB455.1       《纸撕裂度的测定法》

产品参数

| 项目 | 参数 |
| --- | --- |
| 标准摆测量范围 | (10～13000)mN分度值10mN |
| 示值误差 | 测量上限值的20%～80%范围内±1%，范围外±0.5%FS。 |
| 重复性误差 | 测量上限值的20%～80%范围内﹤1%，范围外﹤0.5%FS |
| 撕裂力臂 | （104±1）mm. |
| 撕裂初始角 | 27.5°±0.5° |
| 撕裂距离 | （43±0.5）mm |
| 夹纸面尺寸 | （25×15）mm |
| 夹纸器间距离 | （2.8±0.3）mm |
| 试样的大小 | (63士0.5)mm×(50士2)mm |
| 工作条件 | 温度20±10℃ 相对湿度 ≤80% |
| 外型尺寸 | 460×400×400mm |
| 电源 | AC220V±5% 50Hz |
| 质量 | 30kg |

产品配置

一台主机、说明书一份、合格证、电源线一根，打印纸四卷（含设备上的）。

注:因技术进步更改资料,恕不另行通知,产品以后期实物为准。