医用外科口罩颗粒过滤效率PFE测试仪适用于医疗器械检验中心、安全防护检验中心、劳动防护检验中心、药品检验中心、疾病预防控制中心、纺织品检测中心、医院、口罩和呼吸器生产企业等。

产品细节

DRK506医用外科口罩颗粒过滤效率PFE测试仪
【详细说明】医用外科口罩颗粒过滤效率PFE测试仪适用于医疗器械检验中心、安全防护检验中心、劳动防护检验中心、药品检验中心、疾病预防控制中心、纺织品检测中心、医院、口罩和呼吸器生产企业等。
【产品特点】
医用外科口罩颗粒过滤效率PFE测试仪配备专用盐性气溶胶发生器，可发生特定粒径和浓度的气溶胶。
配备多系列专用夹具，适用于各类口罩的检测。
内置高寿命光度计模块，采样时间累计，提示光路清洗。
自动控制气溶胶发生，自动计算捕集效率和口罩气流阻力，减少人为干预。
内置高精度电子流量计和高性能采样泵，保证流量稳定性。
【技术参数】
测试流量：参数范围：(5～100) L/min ；分辨率：0.01 L/min；最大允许误差：±1%
压力检测范围：参数范围：(0～2500)Pa；分辨率：0.1Pa；最大允许误差：±1%
浓度检测范围：参数范围：(0.001～100)μg/L；
检测精度：0.01%到100%范围内读数值的1%
检测重复性：0.01%到100%范围内读数值的5%
盐性气溶胶粒数中值直径（CMD）：(0.075±0.02) μm
油性气溶胶粒数中值直径（CMD）(选配)：(0.185±0.02) μm
工作温度：20±5℃
仪器噪声：<60dB(A)
电源：AC220V±10%，50Hz
主机尺寸：(长700×宽720×高1450)mm